[image: image1.png]


                                                       菏泽九尘家居有限公司

叉车安全操作规程

为强化厂内叉车的安全管理，提升叉车的安全技术状况，保障作业安全，特制定本规程。
一、厂区叉车驾驶、作业安全管理要求

1. 日常检验实行三检制，于出车前、收车后以及行驶中途的停歇时段对车辆进行检视。
2. 叉车作业前后，需检查车辆外观，关注燃料、润滑油和防冻液情况。
3. 检查车辆的起动、运转及制动安全性能；检查灯光、喇叭信号是否完备有效。
4. 叉车运转过程中，应检查压力、温度是否处于正常范围。
5. 叉车运行结束后，还应检查外泄漏状况，并及时更换密封件。
二、起步

1. 起步前，观察车辆四周情况，确认无妨碍行车安全的障碍物后，先鸣笛，再起步。
2. 制动液压表必须达到安全指数，驾驶员系紧安全带后，方可起步行驶。
3. 叉车载物起步时，驾驶员应先确认所载货物是否平稳可靠。
三、行驶

1. 厂内驾驶叉车的速度不得超过 5km/h；货叉底端距地高度应保持在 30 - 40cm，门架须后倾。
2. 进出作业现场或行驶途中，要留意上空有无障碍物；载物行驶时，货叉不宜升得过高，以免影响叉车的稳定性；卸货后，应先将货叉降落至正常行驶位置，再继续行驶。
3. 转弯或倒车时，必须先鸣笛。
4. 行驶中的叉车在下坡时严禁熄火滑行，严禁在斜坡上转向行驶。
5. 叉车行驶时，要遵守厂内交通规则，必须与其他车辆、物体保持安全距离。
6. 通过厂区内道路口时，应做到“一慢、二看、三通过”。
7. 载物高度不得遮挡驾驶员视线；特殊情况下，物品影响前行视线时，叉车必须倒行。
8. 倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方可倒车。在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人员站在车后驾驶员一侧进行指挥。
四、装卸作业

1. 叉载物品时，应调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架。

2. 禁止单叉作业，或用叉顶物、拉物品或设备；严禁超叉车负荷作业。
3. 在进行物品的装卸过程中，必须使用制动器制动叉车。
4. 叉车装卸作业时，禁止人员停留在货叉周围；必要时，应在作业区域设置警戒线。
5. 禁止用货叉或托盘举升人员从事高处作业，以防发生高空坠落事故。
6. 叉车装卸物品时，必须将物品平稳、缓慢地放置到地面或其他合适位置，严禁长时间用货叉使物品停留在高处。
7. 严禁在货叉下面进行检修或其他长时间停留作业。
五、停车及注意事项

1. 离开叉车前，必须卸下货物或降下货叉架，禁止货叉上物品悬空时离开叉车。
2. 停车时，必须拉紧制动手柄。
3. 观察发动机是否熄火、断电，并及时拔下叉车钥匙。
4. 将叉车冲洗擦拭干净，进行日常例行保养后，停放于车库或指定地点。 

[image: image1.png]